# Пикфлоуметрия

инструкция

Определение пикфлоуметрии.

Пикфлоуметрия – максимальный объем воздуха, выдыхаемый при форсированном выдохе. Измеряется в литрах в минуту времени. Скорость потока выдыхаемого воздуха зависит от величины обструкции средних и крупных бронхов. Так как при астматических заболеваниях обструктивные процессы распространяются на крупные и средние бронхи, использование пикфлоуметрии облегчает диагностику и мониторинг бронхиальной астмы. При хронических неспецифических заболеваниях легких обструкция возникает в более мелких бронхах, поэтому пикфлоуметрия при ХНЗЛ не является достоверным методом диагностики и мониторинга заболевания.

Интерпретация показаний пикфлоуметрии.

Даже у одного и того же человека могут быть существенные расхождения при показаниях пикфлоуметрии. Для каждого человека характерен свой дневной и ночной режим, Для определения различия между показателями днем и ночью используется вариационный тест. Помимо нормальных показателей пикфлоуметрии различают ситуации, которые связаны с развитием того или иного заболевания. С практической точки зрения, необходимо определить для каждого пациента его собственную норму. Это можно сделать, используя так называемые лучшие личные показатели пациента.

## Выполнение пикфлоуметрии

- хорошо объясните принцип, и, при необходимости, покажите правильное применение пикфлоуметра

- при каждом измерении пациент должен занимать одинаковую позу (сидя или стоя)

- установите стрелку на ноль

- пикфлоуметр удерживается горизонтально при помощи двух рук, при этом избегать блокирования исходящего воздуха из пикфлоуметра

- положение шеи нейтрально (шея не согнута)

- инструктировать пациента вздохнуть максимально глубоко

- мундштук пикфлоуметра обхватывается губами и зубами, избегать закрывание отверстия мундштука языком

- теперь необходимо с максимальной силой выдохнуть воздух, при этом важна сила выдоха, а не количество выдыхаемого воздуха

- показания учитываются только на первой секунде

- повторите эту процедуру дважды и выберите максимальный показатель

Уход за пикфлоуметром.

Пластиковые мундштуки пикфлоуметра после использования очищаются в домашних условиях.

Протокол проведения теста пикфлоуметрии при бронхиальной астме.

Условия.

- Возраст старше 12 лет.

- Пикфлоуметрия для диагностики и мониторинга бронхиальной астмы может применяться с возраста старше 6 лет. Для использования пикфлоуметрии у детей младше этого возраста, оцениваются показатели дневника пикфлоуметрии.

- По возможности не употребляйте бронхорасширяющие препараты за 8 часов до теста.

Выполнение теста на реверсивность.

- провести измерение пикфлоуметрии

- добавьте при помощи расширительной камеры бронхорасширяющий препарат

– пациенту моложе 60 лет: 400мг сальбутамола или 500 тербуталина или 400 мг фенотерола

- пациент старше 60 лет: 80 мг ипратропиумбромида

- подождите 10 минут в случае ингаляций с сальбутамолом, тербуталлином или фенотеролом и 45 минут при ингаляции с ипратропиумбромидом

- повторно проведите пикфлоуметрию

- вычислите тест на реверсивность на основании следующей формулы – пикфлоуметрия после применения бронхорасширяющей терапии минус пикфлуометрия перед бронхорасширяющей терапией, поделенная на пикфлоуметрию до бронхорасширяющей терапии (в процентах).

Результат теста.

- увеличение более 15 процентов – тест позитивный

- увеличение менее чем на 15 процентов – тест негативный

Выполнение теста на вариабельность.

Предоставьте следующие инструкции для пациента

- проводить пикфлуометрию в одно и то же время, сразу же после подъема утром и перед сном

- использование бронхорасширяющих препаратов возможно только после проведения пикфлоуметрии

- для взрослых достаточно измерение в течение 7 последующих дней, для детей старше 12 лет необходимо производить измерение в течение 14 дней

- при всех измерениях записывать дату, промежуток времени, результат пикфлоуметрии

- при необходимости можно использовать график

Вычислить вариабельность теста на основании формулы

- пикфлоуметрия вечер минус пикфлоуметрия утро, поделенная на пикфлоуметрию вечер плюс пикфлоуметрия утро, умножить на 100 процентов

Результат теста.

Взрослые.

- при измерениях в течение 7 последующих дней более чем 2 дня более чем 15 процентов разницы – тест позитивный

- при измерениях 7 последующих дней менее 2 дней больше 15 процентов – тест негативный

Дети меньше 14 лет.

- в период 14 дней – более 2 дней более 30 процентов различие – тест позитивный

- в период 14 дней менее 2 последовательных дней более 30 процентов – тест негативный